计算机接口实验报告

实验二：手动数字量输入与无条件输入端口的构成

一、电路图

二、实验内容

① 画出实验③中的地址译码电路

② 说明实验板的线路接法

本次实验我们用了两个74138进行译码，对于第一个74138芯片，其输入端分别接实验板的PIN55、PIN47、PIN58、PIN59、PIN60、PIN63端口，此74138的IOW接实验板的PIN67口，输出接到74273芯片的CLK端；对于第二个74138芯片，其输入分别接实验板的PIN3、PIN4、PIN7、PIN8、PIN9、PIN24端口，其IOW接实验板的PIN79口，输出接到74244芯片的两个控制端；

对于芯片74244，其输入分别接实验板的PIN134、PIN135、PIN135、PIN137、PIN139、PIN141、PIN142、PIN144口，其输出利用八股导线接到74273芯片的输入端。

74273芯片的输出端分别接实验板的PIN80、PIN81、PIN86、PIN87、PIN92、PIN93、PIN94、PIN96口，最后用八股导线将其接到试验箱的LED灯上。

③ 写出实验③的循环程序

- #include<stdio.h>

- #include<stdlib.h>

- #include<conio.h>

- #include<bios.h>

- #include<ctype.h>

- #include<process.h>

- void main()

- {

- long p;

- Int I;

- p=inp(0x3006);

- for(i=0;i<8;i++){

- outp(0x3000,p);

- p=p*2;

- sleep(1);

- }

- }

三、实验结果