计算机接口实验报告

实验三：可编程接口芯片 8255A 的使用

一、电路图

二、实验内容

① 画出实验中的地址译码电路

下图和上面所示的电路图组合起来就是完整的电路。

② 说明实验板的线路接法

此次实验仍然使用74138译码，具体接法是，我们将74138的输入和实验板上的PIN55、PIN57、PIN60、PIN58、PIN59连接，再将输出与实验板的PIN67连接。

③ 分别写出实验③和实验④循环体程序段

实验④的代码修改部分已注释在代码中

- //T8255-1.c

- //8255并口控制器应用实验

- #include <stdio.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <conio.h>

- #include <bios.h>

- #include <ctype.h>

- #include <process.h>

- void key(void);

- void delay(int time);

- //****************根据查看配置信息修改下列符号值*******************

- #define  IOY0         0x3000

- //*****************************************************************

- #define  MY8255_A     IOY0 + 0x00*2

- #define  MY8255_B     IOY0 + 0x01*2

- #define  MY8255_C     IOY0 + 0x02*2

- #define  MY8255_MODE  IOY0 + 0x03*2

- void main()

- {

- char a;

- char buff[9];

- int b=0x00;

- outp(MY8255_MODE, 0x82);

- //实验④，将方式选择控制字改为90，也就是A口输入，B口输出

- // outp(MY8255_MODE, 0x90);

- while(1)

- {

- int i;

- delay(5000);

- b=b+1;

- outp(MY8255_A, b);

- a = inp(MY8255_B);

- //实验④将A口和B口输入输出换过来即可

- // outp(MY8255_B, b);

- // a = inp(MY8255_A);

- itoa(a,buff,2);

- printf("%08s\n",buff);

- //key();

- }

- }

- void key(void)

- {

- if (bioskey(1) != 0)

- {

- exit(0);

- }

- }

- void delay(int time)

- {

- int t;

- for(t=0;t<time;t++)

- {

- int i;

- for(i=0;i<0x5000;i++)

- {

- ;

- }

- }

- }

④ 分别写出实验⑤和实验⑥循环体程序段

实验⑤的代码

- //T8255-1.c

- //8255并口控制器应用实验

- #include <stdio.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <conio.h>

- #include <bios.h>

- #include <ctype.h>

- #include <process.h>

- void key(void);

- void delay(int time);

- //****************根据查看配置信息修改下列符号值*******************

- #define  IOY0         0x3000

- //*****************************************************************

- #define  MY8255_A     IOY0 + 0x00*2

- #define  MY8255_B     IOY0 + 0x01*2

- #define  MY8255_C     IOY0 + 0x02*2

- #define  MY8255_MODE  IOY0 + 0x03*2

- void main()

- {

- char a;

- char buf[9];

- int b=0;

- outp(MY8255_MODE, 0x80);

- while(1)

- {

- b+=1;

- outp(MY8255_C, b);

- delay(5000);

- key();

- }

- }

- void key(void)

- {

- if (bioskey(1) != 0)

- {

- exit(0);

- }

- }

- void delay(int time)

- {

- int i;

- for(i=0;i<time;i++)

- {

- int j;

- for(j=0;j<0x5000;j++)

- {

- ;

- }

- }

- }

实验⑥的代码

- //T8255-1.c

- //8255并口控制器应用实验  B口输入，A口输出

- #include <stdio.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <conio.h>

- #include <bios.h>

- #include <ctype.h>

- #include <process.h>

- void key(void);

- void delay(int time);

- //****************根据查看配置信息修改下列符号值*******************

- #define  IOY0         0x3000

- //*****************************************************************

- #define  MY8255_A     IOY0 + 0x00*2

- #define  MY8255_B     IOY0 + 0x01*2

- #define  MY8255_C     IOY0 + 0x02*2

- #define  MY8255_MODE  IOY0 + 0x03*2

- void main()

- {

- char a;

- char buf[9];

- int b[16]={0x01,0x00,0x03,0x02,0x05,0x04,0x07,0x06,0x09,0x08,0x0b,0x0a,0x0d,0x0c,0x0f,0x0e};

- int i=0;

- outp(MY8255_MODE, 0x80);

- while(1)

- {

- if(i==16){

- i=0;

- }

- printf("%d    ",b[i]);

- outp(MY8255_MODE, b[i++]);

- delay(10000);

- key();

- }

- }

- void key(void)

- {

- if (bioskey(1) != 0)

- {

- exit(0);

- }

- }

- void delay(int time)

- {

- int i;

- for(i=0;i<time;i++)

- {

- int j;

- for(j=0;j<0x5000;j++)

- {

- ;

- }

- }

- }

三、实验结果