计算机接口实验报告

实验四：4×4 小键盘的使用

一、电路图

二、实验过程

① 画出实验中的地址译码电路

电路图如上所示

② 说明实验板的线路接法

试验箱接线如下图所示

A口低四位接小键盘的X1-X4,B口低四位接小键盘的Y1-Y4

③ 写出实验①的程序

- #include<stdio.h>

- #include<stdlib.h>

- #include<conio.h>

- #include<bios.h>

- #include<ctype.h>

- #include<process.h>

- #define IOY0 0x3038

- #define  MY8255_A     IOY0 + 0x00*2

- #define  MY8255_B     IOY0 + 0x01*2

- #define  MY8255_C     IOY0 + 0x02*2

- #define  MY8255_MODE  IOY0 + 0x03*2

- void main()

- {

- char output[4] = {0xe,0xd,0xb,0x7};

- int i,j,k;

- char input;

- outp(MY8255_MODE,0x82);

- while(1)

- {

- for(i=0;i<4;i++)

- {

- outp(MY8255_A,output[i]);

- input = inp(MY8255_B);

- if(input != 0xf)

- {

- for(j=0;j<4;j++)

- {

- if(input == output[j])

- {

- k = i*4+j;

- printf("Num: %d",k);

- break;

- }

- }

- }

- }

- }

- }

三、实验结果

实验箱接线如下：

在控制台的输出如下：