计算机接口实验报告

实验八：可编程计数器/定时器 8254 的使用

一、电路图

二、实验内容

① 了解计数脉冲来时的计数规律

1）方式 2，初值为 8

实验代码和输出结果均如下图所示：

出现过的值：1、2、3、4、5、6、7、8；

2）方式 2，初值为 9

实验代码和输出结果如下图所示：

出现过的值：1、2、3、4、5、6、7、8、9（出现规律性变化是因为我们改了时钟，改成了手动一个一个给）

3）方式 3，初值为 8

实验代码和输出结果如下图所示：

出现过的值：2、4、6、8

4）方式 3，初值为 9

实验代码和输出结果如下图所示：

出现过的值：0、2、4、6、8

5）方式 3，初值为 1000

实验代码和输出结果如下图所示：

范围：2-1000的所有偶数

② 列出做实验②时所记录的数据，并解释不同计数器之间数据差异的原因

实验数据如图所示（这个太小了，下面还有一张大一点的截图）：

计数器0的控制字为 0011 0000，方式0，CLK为1.8432MHZ;

计数器1的控制字为 0111 0000，方式0，CLK为184.32KHZ;

计数器2的控制字为 1011 0000，方式0，CLK为18.432KHZ.

三个计数器的工作方式一样，但CLK不一样，且正好是各自的十倍，所以当我们同时取值输出到控制台时就可以看到值不同，重要的是，隔着相同的行数我们算差值，可以看到差值也是各自十倍的关系。

实验②的代码

- //T8254-1.c

- //8254定时/计数器应用实验  输入1.8432MHz，输出1Hz

- #include <stdio.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <conio.h>

- #include <bios.h>

- #include <ctype.h>

- #include <process.h>

- //***************根据查看配置信息修改下列符号值********************

- #define  IOY0              0x3000

- //*****************************************************************

- #define  MY8254_COUNT0     IOY0 + 0x00*2

- #define  MY8254_COUNT1     IOY0 + 0x01*2

- #define  MY8254_COUNT2     IOY0 + 0x02*2

- #define  MY8254_MODE       IOY0 + 0x03*2

- void delay(int time);

- int main(void)

- {

- unsigned int l0,h0,i,r0,s0;

- unsigned int l1,h1,r1,s1;

- unsigned int l2,h2,r2,s2;

- char a0[17],a1[17],a2[17];

- //计数器0

- outp(MY8254_MODE,0x30);

- outp(MY8254_COUNT0,0xff);

- outp(MY8254_COUNT0,0xff);

- //计数器1

- outp(MY8254_MODE,0x70);

- outp(MY8254_COUNT1,0xff);

- outp(MY8254_COUNT1,0xff);

- //计数器2

- outp(MY8254_MODE,0xb0);

- outp(MY8254_COUNT2,0xff);

- outp(MY8254_COUNT2,0xff);

- sleep(1);

- for(i=0;i<200;i++)

- {

- //计数器0

- outp(MY8254_MODE,0xd2);

- //s0=inp(MY8254_COUNT0);

- l0=inp(MY8254_COUNT0);

- h0=inp(MY8254_COUNT0);

- r0=h0*256+l0;

- itoa(r0,a0,16);

- printf("count0=");

- printf("%4s\t",a0);

- //printf("%d\t\t",r0);

- //printf("%d  %d  %d  \t\t",h,l,r);

- //计数器1

- outp(MY8254_MODE,0xd2);

- //s1=inp(MY8254_COUNT0);

- l1=inp(MY8254_COUNT1);

- h1=inp(MY8254_COUNT1);

- r1=h1*256+l1;

- //printf("%10d  %d  %d  \t\t",h,l,r);

- itoa(r1,a1,16);

- printf("count1=");

- printf("%4s\t",a1);

- //printf("%d\t\t",r1);

- //delay(100);

- //计数器2

- outp(MY8254_MODE,0xd2);

- //s2=inp(MY8254_COUNT0);

- l2=inp(MY8254_COUNT2);

- h2=inp(MY8254_COUNT2);

- r2=h2*256+l2;

- //printf("%10d  %d  %d  \t\t",h,l,r);

- itoa(r2,a2,16);

- printf("count2=");

- printf("%4s\t\n",a2);

- //printf("%d\t\n",r2);

- //delay(8);

- }

- return 0;

- }

- void delay(int time)

- {

- int  i;

- int  j;

- for(i=0;i<=time;i++)

- {

- for(j=0;j<=0x7000;j++)

- {   }

- }

- return;

- }

③ 写出实验③的程序，列出可编程定时信号发生器在 3 秒钟内周期为 0.1s 时实际发出的脉冲数。

实验要求是周期为0.1S，也就是10HZ，我们利用试验箱上已有的CLK，只需用两个计数器将频率降下来就好了，所以我们 计数器0用的方式3，初值设为0x4800（18432），将其OUT接到计数器1 的CLK端，计数器1用的也是方式3，初值为0x000a（10），将其OUT接到计数器2 的CLK端，计数器2用的方式2，初值为0x001e（30）.

3S内0.1S周期的信号脉冲数为30.

实验代码如下：

- //T8254-1.c

- //8254定时/计数器应用实验  输入1.8432MHz，输出1Hz

- #include <stdio.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <conio.h>

- #include <bios.h>

- #include <ctype.h>

- #include <process.h>

- //***************根据查看配置信息修改下列符号值********************

- #define  IOY0              0x3000

- //*****************************************************************

- #define  MY8254_COUNT0     IOY0 + 0x00*2

- #define  MY8254_COUNT1     IOY0 + 0x01*2

- #define  MY8254_COUNT2     IOY0 + 0x02*2

- #define  MY8254_MODE       IOY0 + 0x03*2

- void delay(int time);

- int main(void)

- {

- unsigned int l0,h0,i,r0,s0;

- unsigned int l1,h1,r1,s1;

- unsigned int l2,h2,r2,s2;

- char a0[17],a1[17],a2[17];

- //计数器0

- outp(MY8254_MODE,0x36);

- outp(MY8254_COUNT0,0x00);

- outp(MY8254_COUNT0,0x48);

- //计数器1

- outp(MY8254_MODE,0x76);

- outp(MY8254_COUNT1,0x0a);

- outp(MY8254_COUNT1,0x00);

- //计数器2

- outp(MY8254_MODE,0xb4);

- outp(MY8254_COUNT2,0x1e);

- outp(MY8254_COUNT2,0x00);

- delay(800);

- for(i=0;i<200000;i++)

- {

- //计数器0

- outp(MY8254_MODE,0xd2);

- //s0=inp(MY8254_COUNT0);

- l0=inp(MY8254_COUNT0);

- h0=inp(MY8254_COUNT0);

- r0=h0*256+l0;

- itoa(r0,a0,16);

- printf("count0=");

- printf("%4s\t\t",a0);

- //printf("%d\t",r0);

- //printf("%d  %d  %d  \t\t",h,l,r);

- //计数器1

- outp(MY8254_MODE,0xd2);

- //s1=inp(MY8254_COUNT0);

- l1=inp(MY8254_COUNT1);

- h1=inp(MY8254_COUNT1);

- r1=h1*256+l1;

- //printf("%10d  %d  %d  \t\t",h,l,r);

- itoa(r1,a1,16);

- printf("count1=");

- printf("%4s\t",a1);

- //printf("%d\t\t",r1);

- //delay(100);

- //计数器2

- outp(MY8254_MODE,0xd2);

- //s2=inp(MY8254_COUNT0);

- l2=inp(MY8254_COUNT2);

- h2=inp(MY8254_COUNT2);

- r2=h2*256+l2;

- //printf("%10d  %d  %d  \t\t",h,l,r);

- itoa(r2,a2,16);

- printf("count2=");

- printf("%4s\t\n",a2);

- //printf("%d\t\n",r2);

- //delay(8);

- delay(8);

- }

- return 0;

- }

- void delay(int time)

- {

- int  i;

- int  j;

- for(i=0;i<=time;i++)

- {

- for(j=0;j<=0x7000;j++)

- {   }

- }

- return;

- }

三、实验结果

之前的实验结果都在截图里面了，这个是实验③的接线图。

计算机接口实验调查表

| 项目 | 难度 | 喜爱程度 | 与课程的相关性 | 工作预期相关性 | 意见和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验1 | 60 | 98 | 100 | 100 | 可以先讲解一下试验箱和系统的使用方法 |
| 实验2 | 70 | 98 | 100 | 100 | 无 |
| 实验3 | 80 | 90 | 100 | 100 | 无 |
| 实验4 | 95 | 90 | 80 | 100 | 无 |
| 实验5 | 70 | 98 | 85 | 95 | 无 |
| 实验6 | 60 | 98 | 90 | 100 | 建议给每个组一个万用表 |
| 实验7 | 90 | 95 | 90 | 100 | 同上 |
| 实验8 | 95 | 98 | 100 | 100 | 无 |

注:此表是为后期实验内容调整作参考,与本学期分数评定无任何关系.